Realizzazione di ancoraggi rapidi mediante fornitura e posa in opera di resina vinilestere a consistenza tixotropica, in cartuccia bicompartimentale coassiale, priva di stirene tipo CONCRESIVE TASSELLO CHIMICO della BASF CC ITALIA SpA o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti  prestazioni:

- Carico di sfilamento su cls C20/25 non fessurato per inghisaggi di barre filettate classe 5.8:

  - barra diam mm 8 carico consigliato a trazione (per lunghezza di ancoraggio pari a mm 90):  6,2 kN

  - barra diam mm 10 carico consigliato a trazione (per lunghezza di ancoraggio pari a mm 100):  7,7 kN

  - barra diam mm 12 carico consigliato a trazione (per lunghezza di ancoraggio pari a mm 115):  11,1 kN

  - barra diam mm 16 carico consigliato a trazione (per lunghezza di ancoraggio pari a mm 130):  17,5 kN

  - barra diam mm 20 carico consigliato a trazione (per lunghezza di ancoraggio pari a mm 190):  26,0 kN

  - barra diam mm 24 carico consigliato a trazione (per lunghezza di ancoraggio pari a mm 240):  35,0 kN

Per ogni ml di foro diametro 16 mm barra diam 12 mm		€ 17,62

Per ogni ml di foro diametro 20 mm barra diam 16 mm		€ 21,64

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la realizzazione del foro,

- la pulizia del foro,

- l’applicazione.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.