Per la protezione ed impermeabilizzazione filmogena di strutture in c.a. soggette a aggressioni ambientali, fornitura e posa in opera di  resina epossi-poliuretanica e bitume, a solvente, bicomponente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume; di colore nero, applicata con airless o a rullo (spessore totale 1 mm) sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, tipo MASTERSEAL 120  della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2	€ 24,96

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.