Per la realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, fornitura e posa in opera di resina acrilica all’acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, pronta all’uso, per applicazione con airless o a rullo o sulla struttura in calcestruzzo tipo MASTERSEAL 325 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Il rivestimento sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni riferite ad uno spessore di film secco di 200 µm (micron):

- Aderenza calcestruzzo, UNI EN 1542: > 1 MPa

- Impermeabilità all'acqua, UNI 8202 parte 21 (500 KPa): Impermeabile

- Permeabilità al vapore, DIN 52615:

  - fattore di resistenza al vapore d'acqua: µ < 12500

  - spessore di Aria Equivalente Sd < 2,5 m

- Impermeabilità allo ione Cloro, Metodo TEL	< 67g /(m2·24 h)

- Impermeabilità alla CO2, ASTM D1434

  - fattore di resistenza alla CO2     µ > 0,8 ·106

  - spessore di Aria Equivalente R > 160 m

- Resistenza all'irraggiamento U.V, ASTM G53 (QUV):Elevata

Per ogni m2		€ 17,36

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.