Per l’impermeabilizzazione di strutture in c.a e muratura, per applicazioni a pennello, spazzolone o spruzzo fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata, bicomponente, flessibile, con elevate caratteristiche di adesione al supporto, di permeabilità al vapore acqueo, di resistenza alla pressione positiva e negativa e  all'abrasione,  tipo THOROSEAL  FX 122 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- certificazione per acqua potabile (DPR 236/88).

- Peso specifico dell’impasto: 1.750 kg/mc

- Tempo di lavorabilità: 60 min

- Tempo di indurimento: 120 min

- Resistenza alla pressione positiva: 1,5 bar

- Resistenza alla pressione negativa: 1,0 bar

- Coefficiente di permeabilità al vapore: 985 µ

- Coefficiente di diffusione della CO2: 100.000 µ CO2

- Allungamento a rottura in acqua: 30%

- Allungamento a rottura all’aria: 42%

- Crack bridging: 0,5 mm

- Crack bridging con rete di rinforzo: 1,2 mm

- Resistenza alla trazione:	0,9 MPa

- Adesione al calcestruzzo: 1,1 MPa

Per ogni mq	€ 22,25

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- Fornitura, preparazione dell’impasto (miscelatore) e posa del materiale.

I prezzi non comprendono la formazione del piano di lavoro, la preparazione del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.