Per finiture di interni ed esterni, fornitura e posa in opera di finitura minerale in spessore al silicato di potassio stabilizzato ed idrofobizzato a norma DIN 18 363, con aggregati selezionati di granulometria 0,6 e 1,2 mm e pigmenti inorganici come terre ed ossidi, a finitura satinata ed opaca tipo ALBARIA SILIMAC TONACHINO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La pittura sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni:

- resistente all’inquinamento atmosferico e ai raggi U.V;

- garantisce la monoliticità con il supporto: essa infatti forma una struttura cristallina con il supporto con il quale diventa un corpo unico;

- altamente traspirante (coefficiente di diffusione del vapore  < 42 secondo UNI EN 1015-19);

- idrorepellente;

- che non costituisce terreno nutritivo per alghe funghi e muffe.

Per ogni m2	/2mm	di spessore € 29,54

Per favorire la corretta adesione al supporto di tonachini e tinteggi ai silicati di potassio per interni ed esterni, la fornitura e posa in opera di primer tipo ALBARIA SILIMAC PRIMER della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni mq		€ 6,42

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione o ripristino di intonaco ammalorato,

- eventuale rasatura a base calce tipo ALBARIA STABILITURA della DEGUSSA CC ITALIA spa  o equivalente, per gli elementi verticali.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.