Fornitura e posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio caratterizzate da prestazioni meccaniche superiori a quelle dell’acciaio armonico indicato per i rinforzi flessionali (placcaggio o beton plaquè) di elementi in calcestruzzo, legno ed acciaio di spessore 1,4 mm e larghezza 5 cm tipo MBrace LAMINATE LM 5/1,4 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il rinforzo  sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni:

    - Resistenza a trazione caratteristica: 2800 MPa, ASTM D3039;

    - Modulo elastico medio: 165.000 MPa, ASTM D3039;

    - Deformazione ultima media: 1,8%, ASTM D3039;

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

-	arrotondamento degli spigoli

-	sabbiatura

-	applicazione di adesivo in stucco epossidico MBrace Laminate Adesivo

-	applicazione del rinforzo fibroso

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione ed eventuali ripristini del calcestruzzo degradato.

Per ogni ml                                 €